Guía Rápida: Proceso Nube Presencia IBINTEL

1. Adquisición de Licencias y Envío de Plantilla

- Tras el pago del pedido, el comercial responsable enviará al cliente la plantilla IBINTEL para su cumplimentación.

2. Recepción de la Plantilla y Registro de Datos

- 2.1 El comercial encargado (LUCAS) dará de alta los datos del cliente en la plataforma panel-control.com/licencias, a falta de añadir las licencias.

- 2.2 El servicio técnico se pondrá en contacto con el cliente para agendar la cita de puesta en marcha. Si el cliente ha adquirido las licencias IBINTEL con equipo ANVIZ (W1 o W1C), deberá tener listos los siguientes elementos:

  - PC con Windows y AnyDesk instalado.

  - Equipo W1 PRO o W1C PRO instalado (con alimentación y red).

  - Datos de los trabajadores: DNI, nombre y turnos (si aplica).

  - Si se utilizarán tags o tarjetas, deben estar previamente asociadas a cada trabajador.

3. Puesta en Marcha

3.1 Configuración del Control de Presencia por Web

- Confirmar la IP fija del dispositivo ANVIZ (debe estar documentada en la plantilla por el cliente). Asegúrate de que la conexión sea por cable o Wi-Fi (según corresponda).

- Configurar el DST del dispositivo.

- Acceder al dispositivo y añadir los usuarios:

  - Nombre: Utilizar el DNI del trabajador.

  - PIN: Los 4 últimos dígitos del DNI.

- Descargar e instalar el residente en el PC del cliente.

- Dar de alta las licencias en panel-control.com/licencias.

3.2 Configuración del Dispositivo Físico (Añadir Tags o Tarjetas)

- Ingresar al menú del dispositivo:

  - Pulsar el botón M.

  - Usuario: 0.

  - Contraseña: 12345.

  - Acceder a Módulo Usuario y seleccionar Modificar Usuario.

  - Elegir la ID del usuario (consultar listado por Web si es necesario).

  - Presionar OK hasta llegar a la opción de número de tarjeta.

  - Pasar la tarjeta correspondiente.

  - Repetir el proceso para cada trabajador.

3.3 Explicación del Panel Nube: panel-control.com

- Fiestas: Crear y eliminar días festivos.

- Turnos: Crear y gestionar diferentes turnos laborales.

- Obras: Gestionar y asignar lugares de trabajo.

- Empresa: Registrar nombres de las empresas (útil para filtrar trabajadores).

- Trabajadores: Crear y gestionar la información de los trabajadores.

- Vacaciones y Días Propios: Antes de solicitar o validar las vacaciones, los días deben ser previamente validados.